9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Заказчик: Акционерное общество «Кострома»

Адрес места нахождения Заказчика: 156010 г. Кострома, ул. Самоковская, д.10

Почтовый адрес Заказчика: 156010 г. Кострома, ул. Самоковская, д.10

Контактные лица:

- по вопросам проведения закупочной процедуры: Смолянинова Анна Сергеевна - юрист,

тел. (4942) 49-15-20, факс (4942) 49-15-10,

e-mail: anna.ivanova@ipp.kostroma.ru;

- по технической части: Усина Наталья Валентиновна – начальник группы бумаги,

тел: (4942) 49-15-09, факс (4942) 49-15-08,

Место проведения закупочной процедуры: ЭТП «РТС-Тендер»

Источник финансирования: собственные средства.

Данный раздел Документации устанавливает типовые требования к качественным характеристикам, потребительским свойствам товара, к безопасности и упаковке закупаемого товара.  ГОСТ 6445-74 Бумага газетная. Технические условия

Предмет закупки: Право на заключение договора поставки газетной пухлой бумаги  АО Монди Сыктывкарский ЛПК 45, 48,8 г/м2

| Наименование товара | Количество | Начальная (максимальная) цена за ед. товара (1 т), с учётом НДС, руб. | Начальная (максимальная) цена договора, с учётом НДС, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Газетная пухлая бумага производства АО Монди Сыктывкарский ЛПК 45, 48,8 г/м2 | 540 тонн | 43 600 | 23 544 000 |

Технические характеристики товара:

| Газетная пухлая бумага |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Норма |  |  | Метод испытания |
| 1. Масса бумаги площадью 1 м², г | 42,0+1,5 | 45,0+1,5 | 48,8+1,0 –2,0 | По ГОСТ 13199 (ИСО 536) |
| 2. Удельный объём листа (пухлость), см3/г | 2,6–3,0 | 2,6–3,0 | 2,6–3,0 | По 8.11 настоящего стандарта |
| 3. Непрозрачность, %, не менее | 93,0 | 95,0 | 95,0 | По ГОСТ 8874 |
| 4. Разрывная длина в машинном направлении, км, не менее | 4,00 | 4,00 | 4,00 | По ГОСТ ИСО 1924–1 |
| 5. Прочность поверхности по Деннисону, номер воскового карандаша, не менее верхняя сторона сеточная сторона | 7 7 | 7 7 | 7 7 | По 8.9 настоящего стандарта |
| 6. Белизна, %, не менее | 60,0 | 60,0 | 60,0 | По ГОСТ 30113 (ИСО 2470) |
| 7. Оттенок «b» | 4,5–5,5 | 4,5–5,5 | 4,5–5,5 | По 8.12 настоящего стандарта |
| 8. Сорность, штук соринок на 1 м², не более площадью 0,5–1,5 мм² | 70 | 70 | 70 | По ГОСТ 13525.4 |
| 9. Влажность % | 7,0–9,0 | 7,0–9,0 | 7,0–9,0 | По ГОСТ 13525.19 (ИСО 287) |
| 10. Сопротивление раздиранию в поперечном направлении, мН, не менее | 200 | 200 | 200 | По ГОСТ 13525.3 (ИСО 1974) |

Период поставки:  октябрь 2023 - октябрь 2024 г. Поставка  товара  происходит согласно заявкам Покупателя, исходя из его производственной потребности. Покупатель также оставляет за собой право корректировки ассортимента и количества продукции в зависимости от производственной потребности. В случае отсутствия Товара, определенного договором, Поставщик вправе предложить Покупателю аналогичный товар соответствующего качества. Замена Товара возможна только с согласия Покупателя.

Срок поставки по заявке Покупателя: не позднее 7 календарных дней с момента направления заявки Поставщику.

Условия поставки: товар поставляется автотранспортом силами и за счёт Поставщика до склада Покупателя по адресу: г. Кострома. ул. Самоковская, д. 10.

Место поставки товара: склад Покупателя по адресу: г. Кострома. ул. Самоковская, д. 10.

Условия оплаты товара: отсрочка платежа 30 календарных дней с момента отгрузки товара по накладной на склад Покупателя.

Гарантийные обязательства: 12 месяцев.

Договор заключается без обязательства Покупателя по выборке всего объёма Товара. По истечении срока действия договора он либо автоматически расторгается по фактически выбранному объёму Товара без предъявления претензий и штрафных санкций по недовыборке Товара в рамках договора, либо по соглашению Сторон в случае производственной необходимости Покупателя договор пролонгируется на тех же условиях в рамках Положения о закупочной деятельности АО «Кострома». Не заявленный Покупателем к поставке объем Товара Поставщиком не поставляется, не принимается и не оплачивается Покупателем.

Закупочная комиссия: